Raspberry Pi

Palvelut

1

Langattoman tukiaseman konfigurointi. Tämä mahdollistaa laitteen käyttämisen myöhemmin  langattomana varmuuskopiontilaitteena. Kohdeympäristö ei tarvitse tämän jälkeen erillistä langatonta tukiasemaa.

2

Oman pilvipalvelun asennus. Tämän vaiheen jälkeen voit asettaa oman Windows/Linux/OS X –ympäristön laitteesi synkronoimaan sisältöä pientietokoneen kanssa. Ideaali tapa varmuuskopioida tiedostot, joihin haluat päästä käsiksi myös etänä.

3

Kotiautomaatio. Pientietokone määritetään lähettämään ja vastaanottamaan radiotaajuus (RF) komentoja, joiden avulla käskytetään sähkölaitteita. Esimerkiksi kodin valojen hallinta onnistuu laitteella. Lisäksi määritämme tietokoneen etäkäynnistyksen.

00

Raspbian-käyttöjärjestelmän asentaminen SD-kortille, laiteasetusten määrittäminen tulevia kappaleita varten.

SD kortin valmisteleminen

Ennen käyttöjärjestelmän määrittelemistä, levykuva käyttöjärjestelmästä tulee kopioida pientietokoneen SD-kortille. Kopiointi tehdään Win32DiskImager –ohjelmalla. Asennustiedosto löytyy Palvelut-projektin muistitikulta (*:\Tiedostot\0_asennus\win32diskimager.zip)

1. Avaa Win32DiskImager

2. Valitse 2014-01-07-wheezy-raspbian.img

3. Valitse SD-kortin Asema (Alusta SD-kortti FAT32 muotoon ennen tätä)

4. Kirjoita levykuva kortille (Write)

Laiteasetusten määrittäminen

Jotta laite käyttäisi mahdollisimman vähän resursseja, tulee sen käyttöominaisuudet määrittää erikseen. Laite toimii loppuvaiheessa ns. headless –tilassa, eli ilman oheislaitteita. Tästä syystä esimerkiksi grafiikkapiirin tehoja allokoidaan muille palveluille käytettäväksi. Asetukset tehdään ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä.

Raspi-config

- Expand Filesystem  OK

- Vaihda salasanaksi Lablaurea  OK

- Console Text console  OK

- Change Timezone  Helsinki

- Change Keyboard Layout  fi_FI.UTF8

- Hostname  palvelut  OK

- Memory Split  32MB  OK

- SSH  Enabled

  - Mahdollistaa etäkäytön PuTTY:llä

    - pi@<ip-osoite> (käyttäjätunnus on pi)

    - Salasana Lablaurea

- Audio  Force 3.5mm (Headphone Jack)

Tässä vaiheessa laite uudelleenkäynnistyy. Voit irroittaa laitteesta HDMI-kaapelin sekä näppäimistön. Laitteeseen saa etäyhteyden PuTTY:llä, voit tarkistaa reitittimestäsi Raspberryn lähiverkon IP-osoitteen.

Vinkki: Laitteen uudelleenkäynnistys sudo reboot Laitteen sammuttaminen sudo shutdown –h now

Päivittäminen

Ennen aloittamista, on hyvä päivittää.

- Vastaa kysymyksiin Yes (Y)

- Vastaa kysymyksiin Yes (Y)

Halutessasi voit tehdä Tämän jälkeen varmuuskopion Win32DiskImagerilla.

Raspbian-käyttöjärjestelmän asentaminen SD-kortille, laiteasetusten määrittäminen tulevia kappaleita varten.

00

Langattoman tukiaseman konfigurointi. Asennuksen jälkeen Raspberry Pi toimii omana lähiverkkonaan. Käytännössä, voit ottaa laitteeseen yhteyden langattomasti.

1

Langaton tukiasema

Tässä kappaleessa opit rakentamaan pientietokoneeseen langattoman tukiaseman. Tämän avulla muut langatonta verkkoa käyttävät laitteet saavat pääsyn internetiin laitteen kautta. Lisäksi laitteeseen itseenkin saa tällöin yhteyden langattoman verkon yli (esim. PuTTY:llä, Filezilla). Ohjeen tarkoitus ei ole pelkästään opettaa käyttäjää kopioimaan, vaan myös ymmärtämään, mitä eri ohjelmat tekevät käyttöjärjestelmälle. Siksi on tärkeää, että oppilas ottaa myös itse selvää (google on erinomainen oppimistyökalu), miten ohjelmat toimivat.

- Sammuta laite aiemmin opitulla komennolla.

- Irroita virtakaapeli

- Liitä USB Wlan –adapteri kiinni laitteeseen

- Liitä virtakaapeli

- Ota yhteys laitteeseen PuTTY:llä, tai muulla terminaalisovelluksella.

Asennus

Tarkista että laitteet näkyvät verkkokonfiguraatiossa

- eth0 = Langallinen verkko

- wlan0 = Langaton verkko

Tarkista että laitteella on internetyhteys ping –komennolla.

Vinkki: Toiminnon saa keskeytettyä CTRL+C

1

Langattoman tukiaseman konfigurointi. Asennuksen jälkeen Raspberry Pi toimii omana lähiverkkonaan. Käytännössä, voit ottaa laitteeseen yhteyden langattomasti.

Tarkistettuasi edellämainitut asiat, aloitetaan ensimmäisen palvelun varsinainen asennusvaihe. Tämän jälkeen ethernet-yhteys (eth0) jaetaan eteenpäin USB wlan (wlan0) piirin kautta. Raspberry Pi toimii reitittimenä. Suurin osa Debian (raspbian) asennuksista toteutetaan apt-get install –komennolla.

Asennetaan access point –sovellus (hostapd), sekä dhcp-palvelin (isc-dhcp-server).

- Vastataan tilankäyttökysymyksiin Yes (Y)

Määritetään DHCP-palvelimen asetustiedosto

Etsi kuvan rivit, lisää kommentti (#) rivin alkuun. Tällöin komento ei ole enää voimassa.

Etsi kuvan rivi, poista kommentti authoritative; -kohdasta.

Mene tiedoston pohjalle (Page Down), lisää seuraavat rivit:

- subnet 192.168.42.0 netmask 255.255.255.0 { - range 192.168.42.10 192.168.42.50; - option broadcast-address 192.168.42.255; - option routers 192.168.42.1; - default-lease-time 600; - max-lease-time 7200; - option domain-name "local"; - option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4; - }

- Tallenna tiedosto: CTRL+X, vastaa kysymykseen Yes (Y), enter.

Otetaan DHCP-palvelimen asetustiedosto muokkaukseen

- Muokkaa pohjalla oleva INTERFACES=””  INTERFACES=”wlan0”

- Tallenna tiedosto: CTRL+X, vastaa kysymykseen Yes (Y), enter.

1

Langattoman tukiaseman konfigurointi. Asennuksen jälkeen Raspberry Pi toimii omana lähiverkkonaan. Käytännössä, voit ottaa laitteeseen yhteyden langattomasti.

Suljetaan Wlan kortti käytöstä asennuksen ajaksi

Määritetään Wlan kortti sisääntulevan liikenteen yhteydeksi, sekä muutetaan laitteen osoite staattiseksi

Muuta asetustiedosto kuvan mukaiseksi (huomaa kommentit #)

- Tallenna tiedosto: CTRL+X, vastaa kysymykseen Yes (Y), enter.

Annetaan Wlan-laitteelle staattinen IP

Seuraavaksi määritämme access pointin asetukset (Langaton lähiverkko)

- interface=wlan0 - driver=nl80211 - ssid=palvelut - hw_mode=g - channel=6 - macaddr_acl=0 - auth_algs=1 - ignore_broadcast_ssid=0 - wpa=2 - wpa_passphrase=Lablaurea - wpa_key_mgmt=WPA-PSK - wpa_pairwise=TKIP - rsn_pairwise=CCMP

- Tallenna tiedosto: CTRL+X, vastaa kysymykseen Yes (Y), enter.

1

Langattoman tukiaseman konfigurointi. Asennuksen jälkeen Raspberry Pi toimii omana lähiverkkonaan. Käytännössä, voit ottaa laitteeseen yhteyden langattomasti.

Määritetään Access pointin .conf –tiedosto (edellinen tiedosto) hostapd:lle käytettäväksi

- Muuta #DAEMON_CONF=””  DAEMON_CONF=”/etc/hostapd/hostapd.conf”

  - Huomaa että kommentti (#) poistetaan!

- Tallenna tiedosto: CTRL+X, vastaa kysymykseen Yes (Y), enter.

Määritetään langaton liikenne toimimaan porttina langalliseen liikenteeseen

- Lisää pohjalle net.ipv4.ip_forward=1

- Tallenna tiedosto: CTRL+X, vastaa kysymykseen Yes (Y), enter.

Aja seuraava komento ottaaksesi edellinen toimenpide käyttöön välittömästi

Lisätään osoitteentulkkaus (NAT) kahden verkkolaitteen (eth0, wlan0) välille

- sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE - sudo iptables -A FORWARD -i eth0 -o wlan0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT - sudo iptables -A FORWARD -i wlan0 -o eth0 -j ACCEPT

- Edellämainitut ajetaan rivi kerrallaan.

Ja ajetaan muutokset uudelleenkäynnistyksen yhteyteen (jottei niitä tarvitse tehdä uudelleen aina)

(  sudo sh -c "iptables-save > /etc/iptables.ipv4.nat"  )

- Lisää tiedoston loppuun omalle rivilleen:

  - up iptables-restore < /etc/iptables.ipv4.nat

Nyt langaton verkko on valmis testattavaksi. Sen tulisi mennä päälle uudelleenkäynnistuksen yhteydessä, mutta testataksesi välittömästi, aja

- Tässä vaiheessa ”palvelut” nimisen langattoman verkon pitäisi käynnistyä

Tämän jälkeen suositellaan tekemään varmuuskopio Win32DiskImagerilla.

- Ohje http://lifehacker.com/how-to-clone-your-raspberry-pi-sd-card-for-super-easy-r-1261113524

Oman pilvipalvelun (OwnCloud) asennus.

Asennuksessa luodaan Dropboxia vastaava pilvi, joka käyttää hyväksi USB levyä, joka on kiinnitettynä laitteeseen.

OwnCloud, oma pilvipalvelusi

Tässä kappaleessa opit asentamaan Raspberry Pi –tietokoneeseen OwnCloud –palvelun. Palvelu on ilmainen pilvipalvelu, jota ylläpidetään omalla RPi –koneellasi. Testitarkoituksiin tarvitset yhden FAT32 –muotoon alustetun muistin, esimerkiksi Laurean USB-tikun (alustaminen poistaa tiedot laitteelta). Edellämainittu toimii tallennustilana. Käytännössä, voit itse säädellä pilvesi kokoa!

Peruskomponentit

Asennetaan nettikäyttöliittymää varten tarvittavat osat (lähinnä PHP, SSL, SQL komponentteja)

Jos joidenkin pakettien lataaminen epäonnistui (kuten kuvassa alla), aja

jonka jälkeen aja ensimmäinen vaihe uudelleen.

Lisäkomponentti apc
Lisätään PHP pala ”Apc” (nopeuttaa toimintaa)

Seuraavaksi apc tulee konfiguroida (tehdään uusi tekstitiedosto)

Tehdään lisäykset tekstitiedostoon

Suljetaan ja tallennetaan aiemmin ohjeessa opetetulla tavalla.

2

Oman pilvipalvelun (OwnCloud) asennus.

Asennuksessa luodaan Dropboxia vastaava pilvi, joka käyttää hyväksi USB levyä, joka on kiinnitettynä laitteeseen.

2

Tiedostojen käsittelykoon muuttaminen
Koska rakennamme pilvipalvelua, pitää Apachen (internetpalvelin) maksimitiedostokokoa muuttaa.

Nostetaan maksimikokoa tiedostoille 1024Megatavuun

Samoin Post maksimikokoa muutetaan (1200Megatavuun)

Viitataan lisäosat (extensions) kohdassa edellisessä kappaleessa asennettuun apc:n.

Lopuksi tiedosto tallennetaan ja suljetaan.

Apachen (internetpalvelimen) SSL salauksen käyttö

Muutetaan ”Allow Override None” kuvan mukaisesti

Lopuksi tiedosto tallennetaan ja suljetaan.

Oman pilvipalvelun (OwnCloud) asennus.

Asennuksessa luodaan Dropboxia vastaava pilvi, joka käyttää hyväksi USB levyä, joka on kiinnitettynä laitteeseen.

SSL määritetään tämän jälkeen seuraavilla komennoilla

Sitten luodaan SSL salausta varten avain:

sudo openssl genrsa -des3 -out server.key 1024; sudo openssl rsa -in server.key -out server.key.insecure;sudo openssl req -new -key server.key -out server.csr;sudo openssl x509 -req -days 365 -in server.csr -signkey server.key -out server.crt;sudo cp server.crt /etc/ssl/certs;sudo cp server.key /etc/ssl/private;sudo a2enmod ssl;sudo a2ensite default-ssl

(Tämä vaihe kestää kauan)

Vastaa kysymyksiin kuvan kaltaisesti:

2

Oman pilvipalvelun (OwnCloud) asennus.

Asennuksessa luodaan Dropboxia vastaava pilvi, joka käyttää hyväksi USB levyä, joka on kiinnitettynä laitteeseen.

2

OwnCloudin asennus

Seuraavaksi ladataan OwnCloudin asennuspaketti

(Jos ohjeen URL ei toimi, etsikää uudempi)

Puretaan paketti

Siirretään ja annetaan www-data (internetkäyttö) oikeudet (chown)

Muutetaan .htaccess tiedostosta tiedostojen maksimikoot vastaamaan Apachen asetuksia, jotka tehtiin aiemmin:

Ulkoisen USB aseman määrittäminen
Luodaan Owncloud Mount-kansio

Aja seuraava komento, ja ota USB levyn (tässä tapauksessa SDA1) UUID talteen.

Oman pilvipalvelun (OwnCloud) asennus.

Asennuksessa luodaan Dropboxia vastaava pilvi, joka käyttää hyväksi USB levyä, joka on kiinnitettynä laitteeseen.

2

Alustetaan USB-levy EXT3-muotoon (tarkista /dev/sda1 oikeellisuus fdisk –l –komennolla)

Annetaan WWW-käyttäjälle oikeudet (saatat joutua tekemään tämän uudelleen myöhemmin, kerran)

Lisätään USB-levyn mounttaus /media/owncloud sijaintiin käynnistyksen yhteyteen

Lisää rivi tiedostoon

UUID on sama, kuin otit talteen aiemmin.

OwnCloud käynnistys

Avaa internetselain, ja selaa osoitteeseen http://<RaspberryPi:n LAN osoite>/owncloud
(Esim. http://192.168.0.110/owncloud)

Viimeistele asennus seuraavan sivun kuvan mukaisesti. Tämän jälkeen voit asentaa OwnCloud Clientin Windowsille, Mac OSX:lle, Linuxille, iOS (iPhone/iPad) tai Androidille.
http://owncloud.org/install/

(Muista ohjata clientit edellämainittuun osoitteeseen, oikeilla tunnuksilla)

Tämän jälkeen suositellaan tekemään varmuuskopio Win32DiskImagerilla.

Oman pilvipalvelun (OwnCloud) asennus.

Asennuksessa luodaan Dropboxia vastaava pilvi, joka käyttää hyväksi USB levyä, joka on kiinnitettynä laitteeseen.

2

Tämän jälkeen voit käyttää OwnCloudia tärkeiden tiedostojen tallentamiseen.

Automaatio. Ohjeistuksessa opetetaan liittämään laitteita Raspberry Pi:n GPIO –liitäntöihin, sekä määritetään ohjelmia käyttämään niitä. Ohjeen jälkeen voidaan lähettää ja vastaanottaa RF-komentoja.

3

GPIO liitäntöjen valmisteleminen

Ennen vaiheen 3 aloittamista, sammuta Raspberry Pi aiemmin opetetulla komennolla. Tämän jälkeen laitteen GPIO-pinneihin liitetään radiotaajuudella toimivat lähetin sekä vastaanotin.

Lähettimen ja vastaanottimen asennus
Liitä johdot Raspberryn vastaaviin liitäntöihin kuvan mukaisesti

Wake On Lan asentaminen

Tämän jälkeen WoL kykeneviä laitteita voidaan käynnistää komennolla 
sudo etherwake <MAC osoite> (esim sudo etherwake 00:00:00:00:00)

Automaatio. Ohjeistuksessa opetetaan liittämään laitteita Raspberry Pi:n GPIO –liitäntöihin, sekä määritetään ohjelmia käyttämään niitä. Ohjeen jälkeen voidaan lähettää ja vastaanottaa RF-komentoja.

3

Nexa kaukokytkimien valmisteleminen

Laitteiden nollaaminen
(Ohjeessa käytetään Clas Ohlsonilta saatavaa Nexa PE-3 laitteistoa, voidaan yhdistellä muihin Nexa tuotteisiin, joten RPi:n avulla voidaan rakentaa oikea älykoti)

- Liitä pistoke seinään

  - Paina kaukosäätimen All Off painiketta

  - Irroita pistoke seinästä

  - Laita pistoke takaisin seinään

  - Paina ensimmäistä On-painiketta (seuraavaan toista, kolmanteen kolmatta)

  - Irroita pistoke seinästä

- Toista sama kaikille kolmelle pistokkeelle.

Automaatio. Ohjeistuksessa opetetaan liittämään laitteita Raspberry Pi:n GPIO –liitäntöihin, sekä määritetään ohjelmia käyttämään niitä. Ohjeen jälkeen voidaan lähettää ja vastaanottaa RF-komentoja.

3

Pilight RF-komentoapplikaation asentaminen (pilight.org)
Siirrytään root käyttäjälle ennen asennusta

Lisätään pilightin asennuslähde luotettujen lähteiden listaan


Tallennetaan ja suljetaan, lisätään luottovarmenne, jonka jälkeen päivitetään apt-get lista.


Asennetaan pilight

Pimatic applikaation konfigurointi
Ajetaan pilightin kuuntelukomento, tämän pitäisi toimia tässä vaiheessa.


Paina jotakin painiketta Nexa kaukosäätimestäsi. Ruudulle pitäisi tulla kuvan kaltaista palautetta. Kirjoita id, sekä protocol ylös tässä vaiheessa. Käytettävät unit ovat 0,1,2.
Lopetetaan vastaanotto painamalla CTRL+C.

Automaatio. Ohjeistuksessa opetetaan liittämään laitteita Raspberry Pi:n GPIO –liitäntöihin, sekä määritetään ohjelmia käyttämään niitä. Ohjeen jälkeen voidaan lähettää ja vastaanottaa RF-komentoja.

Seuraavaksi määritämme konfiguraatiotiedostoa.

Huomaa, että id on aiemmin poimimasi.
Nexan Kytkimissä protokollana kannattaa yrittää käyttää nexa_switch.
Mikäli se ei kuitenkaan toimi, kokeile pilight-receive ohjelman antamaa protokollaa.
Tallennetaan ja suljetaan.

Käynnistetään pilight palvelu

Huom! tällä komennolla käynnistät, voit vaihtaa tilalle stop, restart, jos tarvitset.

3

Automaatio. Ohjeistuksessa opetetaan liittämään laitteita Raspberry Pi:n GPIO –liitäntöihin, sekä määritetään ohjelmia käyttämään niitä. Ohjeen jälkeen voidaan lähettää ja vastaanottaa RF-komentoja.

3

Avaa internetselain osoitteessa http://<RPi IP osoite>:5001

Tarkista Kytkinten toimivuus.

Poistu Root käyttäjältä

Pimatic asennus (pimatic.org)
Ladataan ja puretaan Node (rajapinta)



Luodaan kansio Pimaticille, asennetaan pimatic Noden asennushallinnoinnilla



Kopioidaan vakio config-tiedosto

Automaatio. Ohjeistuksessa opetetaan liittämään laitteita Raspberry Pi:n GPIO –liitäntöihin, sekä määritetään ohjelmia käyttämään niitä. Ohjeen jälkeen voidaan lähettää ja vastaanottaa RF-komentoja.

Muokataan config tiedostoa

{ "settings": { "authentication": { "username": "palvelut", "password": "Lablaurea" }, "httpServer": { "enabled": true, "port": 5002 } }, "plugins": [ { "plugin": "rest-api" }, { "plugin": "cron" }, { "plugin": "mobile-frontend", "items": [ ] } ], "devices": [ ], "rules": [ ] }

Tallenna ja sulje

3

3

Automaatio. Ohjeistuksessa opetetaan liittämään laitteita Raspberry Pi:n GPIO –liitäntöihin, sekä määritetään ohjelmia käyttämään niitä. Ohjeen jälkeen voidaan lähettää ja vastaanottaa RF-komentoja.

Määritykset on tehty, käynnistetään Pimatic

Mene asetusvalikkoon plugins, asenna seuraavat

Kun pluginit on valittu, käynnistä pimatic uudelleen (restart)

Muokataan config.json tukemaan pilightin ssdp toimintoa (huomaa pilkku!)

Automaatio. Ohjeistuksessa opetetaan liittämään laitteita Raspberry Pi:n GPIO –liitäntöihin, sekä määritetään ohjelmia käyttämään niitä. Ohjeen jälkeen voidaan lähettää ja vastaanottaa RF-komentoja.

3

Käynnistetään Pimatic uudelleen.

Kun Pimatic on käynnissä, voit lisätä nappeja, kytkimiä, sääntöjä, esimerkiksi kuvan mukaisesti. Lue http://pimatic.org osoitteesta, mitä kaikkea sillä voidaan tehdä.



Tässä vaiheessa on hyvä tehdä varmuuskopio järjestelmästä, Win32DiskImagerilla.

Ladattavat tiedostot
Virmanen		-	http://lurks.kapsi.fi/filut/RaspberryPi_Laurea
			-	Levykuvat
			-	Ohjeet
			-	Muut

Lähteitä

Pimatic		-	http://pimatic.org
Pilight		-	http://pilight.org
Pilight Wiki		-	http://wiki.pilight.org
Raspberry Pi	-	http://raspberrypi.org
OwnCloud		-	http://www.samhobbs.co.uk/2013/10/install-owncloud-on-your-raspberry-pi
Wifi AP		-	https://learn.adafruit.com/setting-up-a-raspberry-pi-as-a-wifi-access-point/overview